- Trong ns-3, một flow (luồng) là tập hợp các gói tin được truyền từ một địa chỉ nguồn đến một địa chỉ đích, được xác định duy nhất bởi bộ 5 tham số:

  - Địa chỉ IP nguồn (source address)

  - Địa chỉ IP đích (destination address)

  - Cổng nguồn (source port)

  - Cổng đích (destination port)

  - Giao thức truyền tải (TCP hoặc UDP)

  - Mỗi flow được FlowMonitor gán một flowId để quản lý và thống kê

- txPackets và rxPackets

  - txPackets là tổng số gói tin được gửi ra từ phía nguồn của flow trong suốt thời gian mô phỏng

  - rxPackets là tổng số gói tin được nhận thành công tại phía đích của flow

  - Nếu giá trị txPackets lớn hơn rxPackets thì có hiện tượng mất gói tin (packet loss) trong quá trình truyền

- txBytes và rxBytes

  - txBytes là tổng số byte đã được gửi từ phía nguồn, bao gồm cả dữ liệu và phần tiêu đề của các gói tin

  - rxBytes là tổng số byte được nhận thành công tại phía đích

  - Các thông số này thường được dùng để tính thông lượng (throughput) và đánh giá hiệu quả truyền dữ liệu của mạng

- DelaySum, minDelay và maxDelay

  - Trong FlowMonitor, độ trễ (delay) của một gói tin được tính từ thời điểm gói được gửi đi tại nguồn đến thời điểm gói được nhận tại đích

  - delaySum là tổng độ trễ của tất cả các gói tin đã được nhận

  - minDelay là độ trễ nhỏ nhất trong số các gói tin

  - maxDelay là độ trễ lớn nhất trong số các gói tin

  - Từ delaySum và rxPackets có thể tính được độ trễ trung bình của flow theo công thức:

  - Delay trung bình = delaySum / rxPackets

- FlowId

  - flowId là mã số định danh của một luồng do FlowMonitor tự động sinh ra

  - flowId không chứa thông tin về địa chỉ IP hay giao thức, mà chỉ dùng để liên kết dữ liệu thống kê trong FlowStats với thông tin phân loại trong FlowClassifier

- SourceAddress và destinationAddress

  - Thông tin về địa chỉ nguồn và địa chỉ đích không nằm trực tiếp trong FlowStats, mà được lưu trong phần FlowClassifier của file XML.

  - sourceAddress là địa chỉ IP của node gửi dữ liệu.

  - destinationAddress là địa chỉ IP của node nhận dữ liệu.

  - Thông qua flowId, ta có thể ánh xạ dữ liệu thống kê của flow với cặp địa chỉ nguồn – đích tương ứng